- 1，除雾器叶片之间的距离越小，（   ）。

- A. 越有利于除雾器的高效运行；     B.除雾效果越差

- C. 除雾器压降越小；               D. 越容易结垢堵塞

- 2.FGD在正常运行工况下，除雾器出口的烟气中的雾滴质量浓度应不大于（   ）

- A.65mg/m3   B, 75mg/m3     C, 85mg/m3      D. 100mg/m3

- 3.除筹器的冲洗时间长短和冲洗间隔的时间和（   ）有关。

- A. 吸收塔液位和除雾器压差；       B. 烟气流速

- C. 循环浆液PH值；                D. 循环浆液密度

- 4、吸收塔内水的消耗主要是（    ）。

- A. 由于吸收塔向地沟排水；         B. 饱和烟气带水

- C. 石膏含有结晶水     ；          D. 排放石膏浆液

- 5、用工艺水进行除雾器的冲洗的目的有两个，一个是防止除雾器的堵塞，另一个是（   ）。

- A. 保持吸收塔内的水位；              B. 调节PH值；

- C. 保持浆液密度；                     D. 调节浆液流量

- 6、在氧化空气中喷入工业水的主要目的是为了（     ）。

- A. 净化空气                 B. 降温；

- C. 防止吸收塔内氧化空气管路及喷嘴结垢    ；D.提高氧化效率

- 判断

- 1、吸收塔一般设置2层除雾器（   ）。

- 2. 除雾器冲洗水还是吸收塔的主要补加水，可以起到保持吸收塔液位、调节系统水平衡的作用。（    ）

- 填空

- 1、按照烟气和循环吸收浆液在吸收塔内的相对流向，可将吸收塔分为逆流塔和顺流塔。目前FGD多数为（                          ）。

- 2、吸收塔按操作单元分（            ）（                 ）、鼓泡塔和液柱吸收塔等多种

- 1、挡板密封风的主要作用是防止（     ）

- A.烟气挡板结露腐蚀：  B.原烟道腐蚀：  C.烟气泄漏；    D.烟气减温。

- 2、水力旋流器运行中的主要故障是（    ）。

- A. 腐蚀；      B. 结垢和堵塞

- C.泄涌；       D. 磨损

- 3、脱硫塔内所有金属管道的腐蚀属于（     ）。

- A. 全面腐蚀；      B.点腐独

- C.晶间腐蚀；       D. 电化腐蚀

- 4、监测吸收塔浆液密度的密度计一般安装在（    ）。1138

- A. 循环浆液泵出口管；          B.石膏排出泵出口管；

- C. 石灰石浆液泵出口管；        D.吸收塔内部

- 5、吸收塔内水的消耗主要是（     ）。

- A. 由于吸收塔向地沟排水；      B.饱和烟气带水；

- C. 石膏含有结晶水；            D. 排放石膏浆液

- 6、我国石灰石湿法 FGD系统中，最常采用的二级脱水设备是（    ）。

- A. 浓缩池；                B.离心过滤机

- C.转鼓真空过滤机；         D. 卧式真空皮带过滤机

- 7、对真空皮带机脱水后的石膏饼进行冲洗的主要目的是（     ）。

- A.增加滤饼的含水量；                         B.冲洗灰尘；

- C. 降低氯离子含量，提高石膏产品品质；         D.增加石膏白度

- 8、在真空皮带脱水机运行时，对滤布进行冲洗的主要目的是（      ）。

- A. 恢复滤布的过滤能力           B.降低石膏滤饼有害物质

- C. 加速滤饼形成速度；           D. 降低滤布的摩擦系数

- 9、FGD启动时，各烟气挡板应处于      _的位置

- A、FGD出、入口烟气挡板打开，旁路烟气挡板关闭

- B、FGD 出、入口烟气挡板关闭，旁路烟气挡板打开

- C、FGD 出、入口烟气挡板打开，旁路烟气挡板打开

- D、FGD 出、入口烟气挡板关闭，旁路烟气挡板关闭

- 10、我国石灰石湿法 FGD 系统中，最常采用的一级脱水设备是

- A、水力旋流器           B、离心过滤机

- C、转鼓真空过滤机       D、卧式真空皮带过滤机

- 判断题

- 1、热管式换热器中高温烟气在吸热段，低温烟气在冷凝段（  对  ）。

- 2、管式GGH 因管内是热媒水，管外是烟气。（  对  ）